华城实验幼儿园老大楼三楼屋面防水维修改造工程

编制说明

一、工程概况

本工程为华城实验幼儿园老大楼三楼屋面防水维修改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2023年6月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2023]63号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及依据建办标函【2019】193号文件

- 由于维修项目零星、场地分散，现场情况复杂，成品保护要求高，施工材料、垃圾等受场地的限制，运输须人工抬挑、人力车二次搬运，因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整；涂料作业不允许交叉污染，须工完场清。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 施工期间如损坏、污染原校园设备、场地等设施须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 施工水、电由甲方提供接驳点，临时用水、电及配套线缆、控制箱管材等自行考虑，且须满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。施工所产生的水、电等费用由审计单位根据工程审计造价核算，由投标单位在工程款结算前支付给甲方。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，该项费用包干。建筑垃圾装袋集中堆放，不按规定扣30元/m3。

- 保修期内如发现防水渗漏等，均由投标单位及时无偿返工维修。

- 所有卷材均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格。

- 卷材工程量按展开面积计算，附加层、搭接处、贴条、抠除老化灌缝油膏、重新灌缝、突出屋面管材和构件上翻面积等不另行计算，全部含在报价内。

- 所有原面层材料铲除时要确保原女儿墙、屋面结构层的完好，如有损坏由施工方自行修复，不另作签证。

- 本工程施工过程中，现场对原有装饰的保护、围挡、人工降效及材料运输等产生措施费用投标人自行考虑，费用含在投标报价中，不另外增加结算费用。

- 所有拆除及铲除项目，事前事后都必须留有影像资料，作为以后结算的依据。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水卷材 | 东方雨虹、宏源、科顺或经甲方认可的其他同档次品牌 |  |

四、做法说明：

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

  - 人工拆除楼顶塑胶面层及防水层，人工铲除塑胶面层并外运及专业处置。铲除至混凝土基层面、清理干净，需达到重新做防水的要求（运距施工单位自行考虑、塑胶面层必须专业回收。如非专业处置产生的后果施工单位自行承担）；

  - 人工拆除屋顶女儿墙内侧面人造草皮，墙面铲除至基层、清理干净达到新做防水需求，含清理、外运等费用

  - 施工面基层清扫干净，平面刷冷底子油一遍；

  - 施工面清扫干净，涂刷APP及SBS基层处理剂，重点节点部位进行防水加强处理；单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法)，厚度δ4mm，上翻至甲方指定位置。

  - 50mm宽2mm厚304不锈钢金属收口压条螺栓固定，上部用结构胶封口，用于防水卷材上翻顶部固定牢固，满足规范及建设方要求。

常州市金坛区华城实验幼儿园              江苏华溯工程项目管理有限公司

2023.06.29                   2023.06.29